# Лабораторная работа № 12.

Синхронизация времени

Диана Алексеевна Садова

Содержание

# 1	Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

# 2	Задание

- Изучите команды по настройке параметров времени.

- Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети.

- Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке NTP-сервера и клиента.

## 2.1	Последовательность выполнения работы

### 2.1.1	Настройка параметров времени

- На сервере и клиенте посмотрите параметры настройки даты и времени:(рис. 1),(рис. 2)

Рис. 1: Параметры настройки даты и времени на сервере

Рис. 2: Параметры настройки даты и времени на клиенте

Определите, в какой временной зоне находятся сервер и клиент, проводится ли сетевая синхронизация времени и т.п. Поэкспериментируйте с параметрами этой команды.(рис. 3),(рис. 4),(рис. 5),(рис. 6)

Рис. 3: Карта времени мира

Рис. 4: Команда timedatectl set-timezone

timedatectl set-timezone используется в Linux для установки нового часового пояса для системного времени.

Рис. 5: Команда timedatectl list-timezones

timedatectl list-timezones выводит полный список всех поддерживаемых в системе часовых поясов

Рис. 6: Команда timedatectl show

timedatectl show отображает подробную информацию о системных часах и настройках даты и времени в Linux, включая местное время, время UTC, часовой пояс, статус синхронизации времени по протоколу NTP и формат времени аппаратных часов (RTC).

- На сервере и клиенте посмотрите текущее системное время:(рис. 7),(рис. 8)

Рис. 7: Текущее системное время на сервере

Рис. 8: Текущее системное время на клиенте

- На сервере и клиенте посмотрите аппаратное время:(рис. 9),(рис. 10)

Рис. 9: Аппаратное время на сервере

Рис. 10: Аппаратное время на клиенте

### 2.1.2	Управление синхронизацией времени

- При необходимости установите на сервере необходимое программное обеспечение:(рис. 11)

Рис. 11: Установим необходимое программное обеспечение

- Проверьте источники времени на клиенте и на сервере:(рис. 12),(рис. 13)

Рис. 12: Источник времени на сервере

Рис. 13: Источник времени на клиенте

В отчёте поясните выведенную информацию.

Сервер использует chrony для синхронизации времени. Просматривается 8 источников времени. Только 3 источника активны и доступны

Активные источники:

95.165.149.109 (Stratum 2) - статус A-

- Время отстает на 11ms

- Погрешность: ±76ms

- Доступность: 17/377

185.211.244.47 (Stratum 2) - статус A-

- Время отстает на 4.6ms

- Погрешность: ±79ms

- Доступность: 17/377

87.103.245.205 (Stratum 2) - статус A*

- Текущий выбранный источник

- Время опережает на 1.1ms

- Погрешность: ±58ms

- Доступность: 17/377

Клиент также использует chrony. 4 источника времени, все активны. Лучшая ситуация с доступностью

Активные источники:

time.cloudflare.com (Stratum 3) - статус ^*

- Текущий выбранный источник

- Время опережает на 0.7ms

- Погрешность: ±18ms

- Доступность: 377/377 (отличная)

time.cloudflare.com (дубликат) - статус ^+

- Резервный источник

- Время опережает на 1.5ms

- Погрешность: ±17ms

mail.rashnikov.name (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 4.4ms

- Погрешность: ±58ms

45.141.102.99 (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 1.8ms

- Погрешность: ±47ms

- На сервере откройте на редактирование файл /etc/chrony.conf и добавьте строку:(рис. 14)

Рис. 14: Редактируем файл /etc/chrony.conf

- На сервере перезапустите службу chronyd:(рис. 15)

Рис. 15: Перезагружаем службу chronyd

- Настройте межсетевой экран на сервере:(рис. 16)

Рис. 16: Настроим межсетевой экран

- На клиенте откройте файл /etc/chrony.conf и добавьте строку (вместо user укажите свой логин):(рис. 17)

Рис. 17: Редактируем файл /etc/chrony.conf

Удалите все остальные строки с директивой server.

- На клиенте перезапустите службу chronyd:(рис. 18)

Рис. 18: Перезагружаем службу chronyd

- Проверьте источники времени на клиенте и на сервере:(рис. 19),(рис. 20)

Рис. 19: Источник времени на сервере

Рис. 20: Источник времени на клиенте

В отчёте поясните выведенную информацию.

Сервер имеет хорошую доступность источников времени. 4 активных источника, все доступны. Reach значения высокие (157-167/377)

Текущий выбранный источник: mail.reduay.ru (Stratum 2) - статус ^*

- Текущий синхронизированный источник

- Время опережает на 158us (0.158ms)

- Погрешность: ±6252us (6.25ms)

- Доступность: 167/377 (хорошая)

Альтернативные источники: 83.243.68.157 (Stratum 1) - статус ^-

- Источник stratum 1 (высший приоритет)

- Время опережает на 1.4ms

- Низкая погрешность: ±11ms

- Доступность: 157/377

ntp4.vniftri.ru (Stratum 1) - статус ^-

- Еще один источник stratum 1

- Время опережает на 0.56ms

- Погрешность: ±6.3ms

- Доступность: 167/377

45.141.102.99 (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 0.86ms

- Погрешность: ±31ms

- Доступность: 167/377

Клиент имеет проблемы с доступностью источников. 5 источников, но низкие значения Reach (17/377). Это указывает на проблемы сетевого соединения

Текущий выбранный источник: ntp4.vniiftri.ru (Stratum 1) - статус ^*

- Текущий синхронизированный источник

- Время опережает на 52us (0.052ms)

- Очень низкая погрешность: ±6144us (6.14ms)

- Но доступность плохая: 17/377

Альтернативные источники: spb-ntp0lc.ntppool.yande> (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 230us

- Погрешность: ±16ms

- Доступность: 17/377

176.108.252.7 (Stratum 2) - статус ^-

- Время отстает на 0.89ms

- Погрешность: ±35ms

- Доступность: 17/377

185.211.244.47 (Stratum 2) - статус ^-

- Время опережает на 6.14ms

- Погрешность: ±57ms

- Доступность: 17/377

mail.dsadova.net (Stratum 3) - статус ^-

- Локальный сервер (вероятно, этот же сервер)

- Время отстает на 0.54ms

- Погрешность: ±9.56ms

- Доступность: 17/377

- Посмотрите подробную информацию о синхронизации и поясните в отчёте выведенную на экран информацию.(рис. 21),(рис. 22)

Рис. 21: Просматриваем синхронизацию на сервере

Рис. 22: Просматриваем синхронизацию на клиенте

Сервер

Основная информация:

- Reference ID: 596DFB18 (ntp4.vniiftri.ru)

- Stratum: 2 (получает время от источника Stratum 1)

- Время последней синхронизации: Sat Nov 15 13:07:04 2025 (UTC)

Точность времени:

- System time: +2.05 microseconds (опережение)

- Last offset: -1376.82 microseconds (последнее расхождение)

- RMS offset: 33465.93 microseconds (33.47 ms) - ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Стабильность работы:

- Frequency: 523.695 ppm slow (дрейф системных часов)

- Residual freq: -13.214 ppm (текущая коррекция)

- Skew: 57.972 ppm - ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

- Update interval: 0.7 seconds - ОЧЕНЬ ЧАСТЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Сетевые параметры:

- Root delay: 10.14 ms (задержка до источника)

- Root dispersion: 3.25 ms (погрешность)

Клиент

Основная информация:

- Reference ID: 596DFB18 (ntp4.vniiftri.ru) - ТОТ ЖЕ ИСТОЧНИК

- Stratum: 2

- Время последней синхронизации: Sat Nov 15 13:07:08 2025 (UTC)

Точность времени:

- System time: -132.62 microseconds (отставание)

- Last offset: -135.86 microseconds

- RMS offset: 1112.32 microseconds (1.11 ms) - НОРМАЛЬНЫЙ

Стабильность работы:

- Frequency: 521.117 ppm slow

- Residual freq: +1.691 ppm

- Skew: 8.132 ppm - НОРМАЛЬНЫЙ

- Update interval: 64.9 seconds - СТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРВАЛ

Сетевые параметры:

- Root delay: 11.39 ms

- Root dispersion: 8.88 ms

### 2.1.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

- На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог ntp, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:(рис. 23)

Рис. 23: Вносим изменения на машине server

- В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл ntp.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 24)

Рис. 24: Скрипт файл ntp.sh

- На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создайте в нём каталог ntp, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:(рис. 25)

Рис. 25: Вносим изменения на машине client

- В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл ntp.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 26)

Рис. 26: Скрипт файл ntp.sh

- Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента:(рис. 27),(рис. 28)

Рис. 27: Vagrantfile server

Рис. 28: Vagrantfile client

# 3	Выводы

Получили навыки по управлению системами временем и настройке синхронизации времени.

# Список литературы